绍兴柯桥滨海工业区化工集聚区地下水专项调查和

地下水污染扩散排查采样检测服务

公开征集方式委托外协采购竞投须知

### 一、项目概况

根据《绍兴市土壤、地下水和农业农村污染防治2021年工作计划》，按照《浙江省重点工业园区地下水污染专项调查和污染扩散排查工作方案》，开展绍兴柯桥滨海工业区化工集聚区地下水专项调查和地下水污染扩散排查。为此，我单位拟委托第三方检测技术机构对绍兴柯桥滨海工业区化工集聚区地下水专项调查和地下水污染扩散排查工作提供采样检测服务。

### 二、采购需求

项目名称：绍兴柯桥滨海工业区化工集聚区地下水专项调查和地下水污染扩散排查采样检测服务

工作期限： 2021年10月至2021年11月，洗井服务至2024年12月。

项目总金额（上限价）：人民币49万元。

- 三、工作要求

1、采样检测服务工作的主要依据：

《浙江省重点工业园区地下水污染专项调查和污染扩散排查工作方案》、《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770号）、《化工园区地下水环境状况调查评估技术方案》、《化工园区地下水环境状况调查评估工作方案》(环办便函[2021] 100号)、《化工园区地下水环境状况调查评估技术方案》（土壤函[2021] 10号）、《化工园区地下水环境监测井建设质量控制工作手册》（土壤函[2021] 10号）、《化工园区地下水样品分析测试质量保证与质量控制工作手册》（土壤函[2021] 10号）；

《地下水环境监测技术规范》（HJ‍164-2020）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）、《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）、《水环境监测规范》（SL219-2013）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《土壤质量土壤采样技术指南》（GB36197-2018）、《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）。

2、绍兴柯桥滨海工业区化工集聚区地下水专项调查和污染扩散排查采样检测服务，应在2021年11月底前完成，其中洗井服务至2024年12月完成。

3、地下水井的建设与维护应严格按照国家及地方相关要求开展，采样检测应严格执行前述国家有关技术规范和其他最新国家规定的检测方法规范要求，样品采样检测时效性应符合国家规定的技术规范要求。现场采样及实验室分析应遵循前述采样检测服务工作的主要依据等相关技术文件进行现场建井、钻孔、采样、检测，样品采集、保存、流转、检测等工作流程，保障调查数据的真实可靠，并接受市级以上质控部门监督检查。

4、检测机构提供CMA检测报告，报告的准确性应满足要求，检测机构开展检测时采购单位将全程跟踪、同步随机采样监督，发现有弄虚作假等严重违反《检验检测机构资质认定管理办法》行为的检测公司将被终止合同，其中涉嫌弄虚作假的如单位无有效证据证明其未弄虚作假的，采购人不承担该合同所需支付的任何费用，由此造成的损失由检测机构自行承担。

5、本项目实验室内部质量控制包括不限于空白试验、定量校准、精密度控制、准确度控制和分析测试数据记录与审核。检测报告质控要求必须严格按《环境监测质量管理规定》和《浙江省环境监测质量保证技术规定》等规定对委托的检测任务实施全过程质量控制，并向采购单位提供质控数据。

6、应提供技术规范规定的建井、钻孔、采样、洗井等记录、照片、坐标定位、质控报告等。

7、保密责任，中标方应在中标后签订保密协议，作为合同的附件，对所有检测数据不得自私泄露给其他部门、机构、团体，否则业主有权单方面解除合同协议，并视其造成的影响程度追究责任。没有经甲方事先书面同意，中标人不得将项目过程中的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8、中标方应做好安全生产教育，确保项目实施过程中的安全、防疫、环保工作，在建井前要进行现场踏勘，确保在没有各类管线、电缆和其他地下设施的地方进行布点建井。如发生安全、防疫、环保事故，均由中标方自行处理并承担一切后果和费用，与招标人无关。

9、本项目均为一次包干，如果在实施过程中检测指标有调整，费用不调整。如果点位数量有调整，可以按单价进行调整。

### 四、工作内容

- （一）园区地下水污染专项调查

1、采样布点方案

根据点位布设原则和要求，本次园区地下水专项调查共布设地下水点位60个，其中上游对照点4个，内部点27个，周边及下游扩散点29个，此外，布设土壤点位10个，点位布设情况详见表1。

表1 园区地下水专项调查点位布设情况

| 序号 | 点位编号 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内部-1 | 561752.529100622 | 3342375.399161644 | 地下水 |
|  | 内部-2 | 561982.577847131 | 3342460.105456698 | 地下水土壤 |
|  | 内部-3 | 562021.909141810 | 3342516.082396666 | 地下水 |
|  | 内部-4 | 562088.319529164 | 3342602.097069646 | 地下水 |
|  | 内部-5 | 561943.832087601 | 3342071.686703281 | 地下水 |
|  | 内部-6 | 562363.517628113 | 3342603.658506742 | 地下水 |
|  | 内部-7 | 562249.814839103 | 3341771.452609647 | 地下水 |
|  | 内部-8 | 562354.873913734 | 3341897.831449387 | 地下水 |
|  | 内部-9 | 562465.032077575 | 3342035.539884989 | 地下水 |
|  | 内部-10 | 561528.128081667 | 3341628.515730836 | 地下水 |
|  | 内部-11 | 561908.030429111 | 3341572.965611029 | 地下水土壤 |
|  | 内部-12 | 561824.515030061 | 3341312.158790869 | 地下水 |
|  | 内部-13 | 563610.646577156 | 3339666.384436796 | 地下水 |
|  | 内部-14 | 563914.956391420 | 3339850.283264479 | 地下水 |
|  | 内部-15 | 563824.160923758 | 3339469.732374700 | 地下水 |
|  | 内部-16 | 563920.530338247 | 3339514.153200468 | 地下水土壤 |
|  | 内部-17 | 564283.408747978 | 3339512.852163907 | 地下水 |
|  | 内部-18 | 564436.378631640 | 3339377.559161130 | 地下水 |
|  | 内部-19 | 564303.430000752 | 3339071.988366781 | 地下水 |
|  | 内部-20 | 564609.115433775 | 3339220.677330125 | 地下水土壤 |
|  | 内部-21 | 564087.912984840 | 3339874.485406916 | 地下水 |
|  | 内部-22 | 564973.675887707 | 3340748.424377848 | 地下水 |
|  | 内部-23 | 564887.342843865 | 3339707.903358250 | 地下水 |
|  | 内部-24 | 565430.048613924 | 3341654.066247803 | 地下水土壤 |
|  | 内部-25 | 565262.370336315 | 3341768.145465656 | 地下水 |
|  | 内部-26 | 565547.138804751 | 3342106.379631245 | 地下水 |
|  | 内部-27 | 565592.193081449 | 3342606.361599096 | 地下水土壤 |
|  | 扩散-1 | 561781.791808272 | 3341175.171304763 | 地下水 |
|  | 扩散-2 | 561975.424178877 | 3341423.218027540 | 地下水 |
|  | 扩散-3 | 562537.554159340 | 3342119.845171628 | 地下水 |
|  | 扩散-4 | 562703.962630796 | 3342357.343167099 | 地下水 |
|  | 扩散-5 | 562447.323240751 | 3342588.263905115 | 地下水 |
|  | 扩散-6 | 562186.747221008 | 3342854.851167298 | 地下水土壤 |
|  | 扩散-7 | 561412.586058757 | 3342732.140154284 | 地下水 |
|  | 扩散-8 | 561322.660319212 | 3342254.676451786 | 地下水 |
|  | 扩散-9 | 561337.116215297 | 3341609.493285631 | 地下水 |
|  | 扩散-10 | 564537.247124872 | 3339079.344375094 | 地下水 |
|  | 扩散-11 | 564983.902573156 | 3339746.424765123 | 地下水 |
|  | 扩散-12 | 565366.478330220 | 3340297.619625433 | 地下水土壤 |
|  | 扩散-13 | 565316.912195142 | 3340530.305003981 | 地下水 |
|  | 扩散-14 | 565112.911287628 | 3340667.959191637 | 地下水 |
|  | 扩散-15 | 564723.620635996 | 3340948.890369932 | 地下水 |
|  | 扩散-16 | 564347.646206197 | 3340416.043865265 | 地下水 |
|  | 扩散-17 | 563660.287661662 | 3339843.934275588 | 地下水 |
|  | 扩散-18 | 563762.707467252 | 3339379.908059681 | 地下水 |
|  | 扩散-19 | 564180.970051347 | 3338965.450016263 | 地下水 |
|  | 扩散-20 | 565811.590988168 | 3341398.872334069 | 地下水 |
|  | 扩散-21 | 565947.583708868 | 3341615.869193969 | 地下水 |
|  | 扩散-22 | 565932.383318186 | 3341824.078212951 | 地下水 |
|  | 扩散-23 | 565601.435388469 | 3342070.537845143 | 地下水土壤 |
|  | 扩散-24 | 565703.364712816 | 3342690.994032009 | 地下水 |
|  | 扩散-25 | 565800.211333649 | 3342822.115667037 | 地下水 |
|  | 扩散-26 | 565738.788867771 | 3342964.628644293 | 地下水 |
|  | 扩散-27 | 565475.679263359 | 3342864.628442471 | 地下水 |
|  | 扩散-28 | 565302.290021731 | 3342183.979598753 | 地下水 |
|  | 扩散-29 | 565023.624255574 | 3341784.903843512 | 地下水 |
|  | 对照-1 | 561208.956638147 | 3341170.436931440 | 地下水 |
|  | 对照-2 | 561022.149199063 | 3342060.127516315 | 地下水土壤 |
|  | 对照-3 | 563142.977038997 | 3339426.245321618 | 地下水 |
|  | 对照-4 | 565749.909557596 | 3340823.521590484 | 地下水 |

注：坐标系为国家2000坐标系，选用3度带投影，中央子午线为120°

2、采样深度

根据前文园区水文地质条件，本次园区地下水污染专项调查监测井钻孔深度为6m，地下水样品应在地下水水位线0.5m以下采集。

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)，对于每个工作单元，表层土壤和下层土壤垂直方向层次的划分应综合考虑污染物迁移情况、构筑物及管线破损情况、土壤特征等因素确定。采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集 0~0.5 m表层土壤样品，0.5 m以下下层土壤样品根据判断布点法采集，建议 0.5~6 m 土壤采样间隔不超过 2 m；不同性质土层至少采集一个土壤样品。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。因此，本次调查土壤采样至少应采集表层、地下水位附近、含水层及底层中4个不同深度的土壤样品。其中，表层样品在0~50cm处采集，地下水位附近样品应在水位线附近50cm范围内采集，含水层土壤样品在地下水稳定水位以下采集，底层样品在5~6m处采集。

3、点位布设要求

监测点应参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等技术要求，重点关注园区内地下水扩散排泄情况，建设可永久使用的监测井，并便于后期的管理和维护。

- （二）园区地下水污染扩散排查

1、采样布点方案

本次园区地下水污染扩散排查布设地下水排查点位40个，地表水点位30个，底泥点位30个，点位布设情况详见表2。

表2 园区地下水扩散排查点位布设情况

| 序号 | 点位编号 | 经度 | 纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排查-1 | 561947.929579921 | 3341005.703965728 | 地下水 |
|  | 排查-2 | 562620.819750762 | 3341761.391013878 | 地下水 |
|  | 排查-3 | 563341.956174006 | 3342465.660469878 | 地下水 |
|  | 排查-4 | 563628.598472130 | 3339803.588732464 | 地下水 |
|  | 排查-5 | 563751.187805078 | 3340559.885226809 | 地下水 |
|  | 排查-6 | 563924.626391802 | 3341364.206421096 | 地下水 |
|  | 排查-7 | 564954.768979429 | 3341959.324369060 | 地下水 |
|  | 排查-8 | 565443.709674402 | 3342808.961410028 | 地下水 |
|  | 排查-9 | 565663.503161779 | 3343026.009847640 | 地下水 |
|  | 排查-10 | 566175.460580070 | 3343874.631623856 | 地下水 |
|  | 排查-11 | 566135.559580522 | 3343895.949443874 | 地下水 |
|  | 排查-12 | 563665.182506342 | 3338083.145202490 | 地下水 |
|  | 排查-13 | 564376.439819876 | 3338829.047741117 | 地下水 |
|  | 排查-14 | 564617.526736502 | 3339199.038262792 | 地下水 |
|  | 排查-15 | 564907.840688740 | 3339630.283956062 | 地下水 |
|  | 排查-16 | 565374.224689840 | 3340317.272820657 | 地下水 |
|  | 排查-17 | 566106.941147980 | 3341252.544282582 | 地下水 |
|  | 排查-18 | 566502.229447540 | 3341925.628001029 | 地下水 |
|  | 排查-19 | 565606.638948433 | 3341586.449410367 | 地下水 |
|  | 排查-20 | 565658.672470940 | 3341589.288267694 | 地下水 |
|  | 排查-21 | 566218.196255475 | 3342507.181171214 | 地下水 |
|  | 排查-22 | 561086.187061751 | 3340953.295997450 | 地下水 |
|  | 排查-23 | 561888.391604351 | 3340317.433670840 | 地下水 |
|  | 排查-24 | 562592.470906673 | 3339530.457488895 | 地下水 |
|  | 排查-25 | 561345.002996539 | 3342182.525029852 | 地下水 |
|  | 排查-26 | 561958.039878978 | 3341616.978043427 | 地下水 |
|  | 排查-27 | 562831.745554011 | 3340901.450132511 | 地下水 |
|  | 排查-28 | 563829.171339972 | 3339966.069423853 | 地下水 |
|  | 排查-29 | 564133.837418020 | 3339711.076910479 | 地下水 |
|  | 排查-30 | 564411.292778587 | 3339538.598370969 | 地下水 |
|  | 排查-31 | 564575.421451342 | 3339307.326057252 | 地下水 |
|  | 排查-32 | 561941.900595958 | 3343193.921125725 | 地下水 |
|  | 排查-33 | 562630.944522675 | 3342453.697268202 | 地下水 |
|  | 排查-34 | 563361.807894211 | 3341756.576326099 | 地下水 |
|  | 排查-35 | 564254.980056839 | 3341348.443201019 | 地下水 |
|  | 排查-36 | 565183.522928121 | 3340737.792977559 | 地下水 |
|  | 排查-37 | 564961.540199837 | 3341099.254153328 | 地下水 |
|  | 排查-38 | 562201.558488064 | 3343792.337032969 | 地下水 |
|  | 排查-39 | 563070.173323620 | 3343171.955272051 | 地下水 |
|  | 排查-40 | 566518.564100508 | 3342320.175080171 | 地下水 |
|  | 地表-1 | 561341.843628213 | 3340263.610156475 | 地表水底泥 |
|  | 地表-2 | 562670.927063964 | 3341773.069196628 | 地表水底泥 |
|  | 地表-3 | 563582.163824911 | 3342811.335161077 | 地表水底泥 |
|  | 地表-4 | 562766.370154380 | 3339085.508035656 | 地表水底泥 |
|  | 地表-5 | 563716.464941890 | 3340588.768372960 | 地表水底泥 |
|  | 地表-6 | 563786.027406022 | 3342576.119044011 | 地表水底泥 |
|  | 地表-7 | 564561.532321143 | 3341393.452120500 | 地表水底泥 |
|  | 地表-8 | 565621.312213736 | 3343008.454106389 | 地表水底泥 |
|  | 地表-9 | 566151.293024846 | 3343866.846781894 | 地表水底泥 |
|  | 地表-10 | 565756.239551191 | 3341784.735452182 | 地表水底泥 |
|  | 地表-11 | 563701.793832546 | 3338085.531352333 | 地表水底泥 |
|  | 地表-12 | 564959.574253150 | 3339652.240825947 | 地表水底泥 |
|  | 地表-13 | 566137.018196859 | 3341244.343243476 | 地表水底泥 |
|  | 地表-14 | 566766.192135979 | 3342322.366782635 | 地表水底泥 |
|  | 地表-15 | 564225.372942570 | 3337852.924698331 | 地表水底泥 |
|  | 地表-16 | 565296.383483766 | 3339559.232853685 | 地表水底泥 |
|  | 地表-17 | 566307.243520939 | 3341267.375261155 | 地表水底泥 |
|  | 地表-18 | 560338.010811392 | 3341586.482721480 | 地表水底泥 |
|  | 地表-19 | 561818.656197796 | 3340256.621201869 | 地表水底泥 |
|  | 地表-20 | 562939.895588344 | 3339238.301689483 | 地表水底泥 |
|  | 地表-21 | 560664.659142424 | 3342821.718490081 | 地表水底泥 |
|  | 地表-22 | 561973.842717067 | 3341642.732350776 | 地表水底泥 |
|  | 地表-23 | 563659.503465160 | 3340142.996335879 | 地表水底泥 |
|  | 地表-24 | 564619.011293371 | 3339308.567072573 | 地表水底泥 |
|  | 地表-25 | 561243.345309912 | 3343815.283250971 | 地表水底泥 |
|  | 地表-26 | 562658.213481291 | 3342461.230731738 | 地表水底泥 |
|  | 地表-27 | 563782.344569065 | 3341388.151523440 | 地表水底泥 |
|  | 地表-28 | 565199.754782372 | 3340755.525979940 | 地表水底泥 |
|  | 地表-29 | 565069.426196040 | 3340973.162390959 | 地表水底泥 |
|  | 地表-30 | 562237.519685465 | 3343814.935375593 | 地表水底泥 |

注：坐标系为国家2000坐标系，选用3度带投影，中央子午线为120°。

2、采样深度

根据前文园区水文地质条件，本次园区地下水污染专项调查监测井钻孔深度为6m，地下水样品应在地下水水位线0.5m以下采集。

3、点位布设要求

监测点应参照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等技术要求，重点关注园区内地下水扩散排泄情况，建设可永久使用的监测井，并便于后期的管理和维护。

- （三）监测指标

1、地下水监测项目

重点工业园区地下水监测指标参照“35+N”的原则确定。

“35”指：《地下水质量标准(GB/T14848-2017)》的39项常规指标扣除微生物指标和放射性指标，具体为：色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。

“N”指：特征污染指标。其确定方法如下：

1）根据园区企业生产过程中原辅材料、中间体、和关键副产物等资料，判定园区特征污染物指标。

2）不同行业的特征项目可根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）附录F确定，但不局限于表中所列监测指标。

通过分析重点行业企业用地土壤污染状况详查检测结果及园区内重点行业企业的产品、原辅材料、生产工艺等，筛选确定园区特征污染因子，园区地下水采样监测指标详见表。

表3地下水采样监测指标汇总表

| 序号 | 指标类型 | 指标名称 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 必测指标 | 色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 35项 |
|  | 详查超标指标（除必测指标） | 镍、锑、氯苯 | 3项 |
|  | 特征污染指标（除必测指标和详查超标指标） | 园区内企业特征污染物：钴、铬、萘、苯酚、二氯甲烷、苯胺、硝基苯、2-丙烯腈、氯甲烷、甲基萘、2-丁酮、二甲苯、苯并[a]芘、1,2-二氯苯、1,2-二氯乙烷、丙酮、溴甲烷、石油烃（C10~C40） | 18项（专项调查特征污染物） |
|  |  | 1km范围内企业特征污染物：铊、锡、铬、苯酚、银、铍、苯胺、苯并[a]芘、苯乙烯、二甲苯、石油烃（C10~C40） | 12项（扩散排查特征污染物为18项+12项） |

注：详查超标指标pH、砷、铅、锰、镉、铜、锌、氰化物已包含在必测指标中。

2、地表水监测项目

地表水样品分析项目参照地下水超标指标和特征污染指标确定。

地表水监测项目主要包括：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、镍、锑、氯苯、钴、铬、萘、苯酚、二氯甲烷、苯胺、硝基苯、2-丙烯腈、氯甲烷、甲基萘、2-丁酮、二甲苯、苯并[a]芘、1,2-二氯苯、1,2-二氯乙烷、丙酮、溴甲烷、铊、锡、银、铍、苯乙烯、石油烃（C10~C40）。

3、土壤、底泥监测项目

根据重点行业企业用地调查布点技术规范，本次调查土壤和底泥检测项目主要选取《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中所列45项基本项目、pH值和特征污染指标（除去45项基本项，包括锑、钴、铬、苯酚、2-丙烯腈、甲基萘、2-丁酮、丙酮、溴甲烷、铊、锡、银、铍、石油烃（C10~C40））。

- 五、合同的签订、付款方式及售后服务

1、成交单位凭成交通知书在10个工作日内与采购单位签订合同。

2、付款方式及期限

与本单位与绍兴市生态环境局柯桥分局签订的合同同步按比例付款。

### 六、报价要求

1、报价应按报价表进行报价，应为最优惠价格。报价包括所涉及的所有费用。

2、报价币种采用人民币。仅允许提供一个报价，采购人不接受两个或两个以上的报价。竞投人若有两个或两个以上的报价且未声明哪个为有效报价的，则该报价无效。单价、总价、总报价都应填写完整，否则该报价作无效报价处理。

3、报价若有更改，更改处须加盖公章，否则该报价无效。

4、报价不能超过该项目总金额，否则该报价无效。

5、报价单应由单位法定代表人（或负责人）或委托代理人签字，并加盖单位公章，作为竞投文件的一部分。报价单必须每页加盖公章完整投递不得缺页。竞投人的法定代表人（或负责人）或其委托代理人应按时携带本人身份证参加报价单拆封现场会议，否则视为自动弃权。

6、报价须慎重，报价单一经提交，不可更改，不可撤回。

7、报价修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

8、询价文件必须胶订或线订形式装订成册。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的竞投文件作无效响应处理。

9、竞投文件包括技术文件、采购报价单。份数：正本1份，副本4份。

10、商务技术文件、报价文件应分别装订。

### 七、报价提交截止时间

2021年10月18日上午9时前。

提交地点：绍兴市越城区云东路381号12楼绍兴市环保科技服务中心招投标办公室。联系人：任楚，联系电话：0575-85203653。

注：竞投材料需密封送交到绍兴市越城区云东路381号12楼绍兴市环保科技服务中心招投标办公室。考虑到疫情影响，允许竞投人通过邮寄方式递交材料（以物流收到时间为递交时间，邮寄材料密封完整），并拨打以告知，逾期作无效处理。

### 八、竞投文件的组成

（一）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：商务技术文件、报价文件。

- 商务技术文件

1．承诺书（可根据采购需求自行承诺，但必须实质性响应采购需求中关于编制内容、交货时间和付款方式等要求，否则作无效响应处理）；

2．相关资质证明文件：

2.1营业执照复印件加盖公章；

2.2检测资质证书复印件加盖公章；

2.3法定代表人身份证明书；

2.4法定代表人授权委托书（如委托）；

3.按评分标准的制作相应的证明材料。

（三）报价文件

1、报价单。

### 九、成交供应商的确定

1、根据符合采购需求且总评分最高的原则确定成交单位。若评分相同时，以最低总报价的确定成交单位。

2、成交单位确定后，由绍兴市环保科技服务中心在官网上公布成交结果。

- 评分办法及评分标准

本评分办法采用综合评分法，共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为打分依据，分值如下（本次评分委员由3人组成），计算分值时，按其算术平均值人口保留小数2位）。

| 评审内容 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（60分） | 管理体系认证 | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每个得2分，最高得3分。提供相应证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 0-6分 |
|  | 企业 证书 | 投标人具有有效的国家高新技术企业证书的得3分，提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2018年1月1日至今（以证书颁发时间为准），投标人获得省级及以上类似项目荣誉证书的得3分。提供证书（文件）复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人具有省级及以上生态环境类行业协会颁发的污染场地环境风险调查评估能力评价证书得3分，提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 企业 业绩 | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人已完成柯桥区退役场地调查类似项目业绩的，每提供一个得1分，总分5分。需提供相关证明材料复印件（生态环境局出具的备案文件）并加盖公章，不提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2018年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人已完成土壤和地下水污染迁移扩散项目样品测试业绩的，每提供一个得5分，总分5分。需提供相关证明材料复印件，不提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 企业 专利 | 投标人已取得的环保相关专利证书15（不含）个以上的得5分，10-15个的得3分，1-9个的得1分。提供证书复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | 拟投入本项目的服务设备 | 根据投标人RTK定位仪、便携式土壤重金属检测仪、光离子气体检测仪、水位仪、地下水现场测试仪器等采集配套设备等情况进行评分，每类得2分，最高不超过10分。提供购置设备发票复印件并加盖公章，不提供的不得分。 | 0-10分 |
|  | 进度安排及质量保证 | 根据项目计划进度时间安排与预期提交成果的合理性、可行性进行横向比较打分，优10分，良5分，一般2分，不提供不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 根据投标人质量保证措施详实、科学合理、针对性由评委进行横向比较，优10分，良5分，一般2分，不提供不得分。 | 0-10分 |
| 商务分（40分） | 项目实施人员 | 1、项目负责人具有副高及以上职称且具备检验检测机构资质认证评审员证书的得5分。 2、拟派项目组人员（不含项目负责人）具副高及以上职称的每个得3分，工程师职称的每个得1分，最高得5分。 （提供证书复印件及社保证明） | 0-10分 |
|  | 报价 | 询价基准价：即满足采购文件要求且报价最低的为询价基准价，其价格分为满分。本项最高得30分。 其他报价人的报价统一按照下列公式计算： 报价得分=(询价基准价/报价人报价）×价格权值×100 即：报价得分=(询价基准价/报价人报价）×30 | 0-30分 |

注：1、询价文件中提供了复印件，而后无法提供相应原件的：（1）采购人有权拒绝与报价方案方签订合同，并追究其缔约过失责任；（2）违法违规的报监管部门查处；构成犯罪的依法追究刑事责任。

2、所有的证书必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

- 拟签订合同的主要条款

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的采购交易结果，签署本合同。

一、	服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

二、	服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

五、转包或分包

不允许转包。

允许分包部分。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金元。[退还方式为：]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：

2.实施地点：

八、付款

付款方式：

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

#### 附件一

绍兴柯桥滨海工业区化工集聚区地下水专项调查和污染扩散排查采样检测服务

公开征集方式委托外协采购报价单

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 （预计） | 上限单价（元） | 小计 （万元） | 投标下浮率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水建井费用 | 长期井（包三年维护） | 50个 | 4400 | 22 |  |
|  |  | 临时井 | 50个 | 1300 | 6.5 |  |
| 2 | 地下水样品采集及检测费用 |  | 100个 | 1000 | 10 |  |
| 3 | 土壤样品采集及检测费用 |  | 40个 | 1200 | 4.8 |  |
|  | 河道底泥采样及检测费用 |  | 30个 | 1000 | 3 |  |
|  | 地表水样品采集及检测费 |  | 30个 | 900 | 2.7 |  |
| 上限价合计 |  |  |  |  | 49 |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |

说明：1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

2、本项目地下水长期井包三年维护，每两月洗井一次。

竞投人（公章）：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

年    月  日

#### 附件二

承诺书

绍兴市生态环境局：

我方若能成交，对编制内容、交货日期及付款方式等作如下承诺：

1．

2．

3．

……

竞投人（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年月日

注：必须全部响应采购需求，否则作无效标处理。

#### 附件三

法定代表人身份证明书

｛姓名｝　，　｛性别｝　，　｛年龄｝　，　｛职务｝　，身份证号码：，系　｛竞投人名称｝的法定代表人。

特此证明。

｛竞投人名称｝　（盖章）

年月日

法定代表人身份证复印件粘贴处

#### 附件四

法定代表人（或负责人）授权委托书

绍兴市生态环境局：

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司全权代理人，身份证号码，以本公司的名义参加贵方组织的项目编号为XXXXX XXXXX采购项目的询价采购活动。代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

竞投人（盖章）：

授权人（签字或盖章）：

代理人签字：

年月日

（法定代表人（或负责人）和代理人身份证复印件必须附后，作为本授权书的一部分，否则该授权书无效。）